# Playback Controller RS485 Protocol v1.0

Implementációs specifikáció AI agent / WPF alkalmazás számára

# 1. Hatókör és architektúra

Ez a dokumentum a Windows WPF alkalmazás és a REMOTE mikrokontroller közötti soros RS485 protokoll kötelező viselkedését definiálja. Az FOH egység protokoll szempontból transzparens USB-soros/RS485 konverter: FTDI interfész + RS485 transceiver, automatikus adásirány-vezérléssel. Az FOH nem futtat alkalmazási protokollt.

WPF PC  <->  USB / FTDI  <->  RS485 transceiver  <==== RS485 ====>  REMOTE / ATmega328

A PC a kommunikáció mastere; a REMOTE önállóan nem kezdeményez forgalmat.

Elsődleges funkció: remote control. A kijelzőfrissítés minden esetben másodlagos.

A STATE/gomb polling célperiódusa 10 ms (100 Hz).

CRC nincs; a protokoll ASCII, sororientált, ACK/NACK + timeout/retry alapú.

# 2. Soros port beállítás

| Paraméter | Érték |
| --- | --- |
| Baud rate | 192000 baud |
| Adatbit | 8 |
| Paritás | None |
| Stop bit | 1 |
| Flow control | None |
| Kódolás | ASCII |
| Sorvég | CR LF = \r\n |
| Parancskezdő | @ |

A WPF alkalmazásnak a COM portot 192000 8N1 beállítással kell megnyitnia. Az FTDI/RS485 irányváltást a hardver/driver kezeli; az alkalmazás ne próbáljon DE/RE GPIO-t vezérelni.

# 3. Keretezés és parser

@<1 karakteres parancskód><opcionális payload>\r\n

Minden érvényes frame '@' karakterrel kezdődik és CRLF-fel végződik.

A parser soronként dolgozzon. Ismeretlen, hibás formátumú vagy tartományon kívüli frame-re @X válasz adható.

A track névben CR és LF nem megengedett. '@' használata a track névben kerülendő; v1.0-ban tekintsük tiltott karakternek.

A protokollban nincs escaping és nincs CRC.

# 4. Parancsok

| Irány | Formátum | Jelentés |
| --- | --- | --- |
| PC -> REMOTE | @S\r\n | Gombállapot lekérése |
| REMOTE -> PC | @Bxxxxxxxx\r\n | 8 gomb állapota, 0/1 ASCII |
| Mindkettő | @A\r\n | ACK |
| Mindkettő | @X\r\n | NACK |
| PC -> REMOTE | @TMM:SS.d\r\n | Time code, olvasható formában |
| PC -> REMOTE | @N<number>\r\n | Track sorszáma |
| PC -> REMOTE | @K<name>\r\n | Track neve |
| PC -> REMOTE | @P<state>\r\n | Playback/kijelzési állapot |

# 5. Gombállapot és bitkiosztás

A PC 10 ms-onként küldi a @S lekérdezést. A REMOTE válasza mindig pontosan nyolc ASCII bit:

@S\r\n
@B00000000\r\n

| Pozíció a @B után | Gomb |
| --- | --- |
| 1 | START |
| 2 | STOP |
| 3 | PAUSE |
| 4 | PREV |
| 5 | NEXT |
| 6 | RESERVED |
| 7 | RESERVED |
| 8 | RESERVED |

0 = nincs lenyomva, 1 = lenyomva. Példa: @B00100000 = PAUSE lenyomva. A WPF oldalon a gombeseményt állapotváltozásból kell képezni; a folyamatosan 1 állapot nem generálhat ismételt START/STOP/PAUSE/PREV/NEXT eseményt.

Érvényes @B válasz után a PC @A-t küld. Hibás válasz esetén @X-et küld; a REMOTE ilyenkor ismételje meg az utoljára elküldött @B frame-et. Ha ACK nem érkezik meg a REMOTE saját rövid válasz-timeoutján belül, ugyanaz a @B frame retry-zható, de a REMOTE soha ne kezdjen új, kéretlen státuszüzenetet.

# 6. Kijelzőparancsok

## 6.1 Time code

@TMM:SS.d\r\n

A time code ember által olvasható ASCII. MM = kétjegyű perc, SS = kétjegyű másodperc, d = tizedmásodperc. Példa: @T02:03.4. A REMOTE siker esetén @A, hibás formátumnál @X választ küld.

## 6.2 Track sorszám

@N12\r\n

Decimális sorszám. Sikeres feldolgozás: @A.

## 6.3 Track név

@KHighway to Hell\r\n

A teljes CRLF előtti szöveg a track neve. A REMOTE a saját kijelzőbufferének megfelelően tárolja/megjeleníti. Sikeres feldolgozás: @A.

## 6.4 Állapot

| Frame | Állapot | REMOTE viselkedés |
| --- | --- | --- |
| @PQ | QUEUED | Tracknév folyamatosan látható |
| @PP | PLAYING | Tracknév villog; villogtatás helyben, REMOTE timerből |
| @PA | PAUSED | Tracknév folyamatosan látható |
| @PS | STOPPED | Tracknév folyamatosan látható |

Minden @P parancsra @A vagy @X válasz szükséges.

# 7. Ütemezés és prioritás - kötelező WPF viselkedés

A 10 ms-os @S polling a legmagasabb prioritás. A kijelzőfrissítés nem blokkolhatja tartósan a remote control útvonalat.

t=0 ms    @S -> @B........ -> @A
közben     legfeljebb 1 display command -> @A/@X/timeout
t=10 ms   @S -> @B........ -> @A
közben     legfeljebb 1 display command/retry
...

Egy polling intervallumban legfeljebb egy pending kijelzőparancs induljon.

Ha egy kijelzőparancs ACK-ja nem érkezik meg időben, a retry-t pending állapotba kell tenni; a következő esedékes @S-t nem szabad miatta kihagyni.

A kijelzőadatok latest-value/coalescing elven működjenek. Régi TIME/NUM/TRACK/STATE értékekből ne épüljön FIFO backlog.

TIME esetén különösen csak a legfrissebb érték érdekes.

A scheduler ne használjon hosszú blokkoló wait-et a UI threaden; a serial kommunikáció és timeoutkezelés aszinkron legyen.

A 10 ms célperiódus nem jelenti azt, hogy Windows garantált real-time rendszer. Az implementáció célja, hogy a STATE polling kapja a legmagasabb prioritást, és normál körülmények között ~100 Hz-en fusson.

# 8. ACK/NACK, timeout és retry

PC -> REMOTE display parancs: @A esetén siker; @X vagy timeout esetén ugyanaz a legfrissebb parancs retry-ra kerül.

REMOTE -> PC @B válasz: PC @A-val nyugtázza; @X esetén a REMOTE ismételje ugyanazt a választ.

Retry soha ne fusson végtelen, szoros ciklusban.

Ajánlott alapérték: 3 egymást követő sikertelen próbálkozás után kommunikációs FAULT.

A konkrét timeout érték legyen konfigurálható konstans. Olyan rövid legyen, hogy a hibás display tranzakció ne foglaljon el több polling periódust; a scheduler a következő @S esedékességét minden esetben előbbre sorolja.

# 9. Kommunikációs hiba és helyreállás

Külön heartbeat nincs: a folyamatos @S/@B forgalom maga a kapcsolatfelügyelet.

Több egymást követő sikertelen control tranzakció esetén a WPF alkalmazás jelenítsen meg egyértelmű REMOTE COMM ERROR / FAULT állapotot.

A REMOTE szintén jelenítsen meg COMM ERROR jelzést, ha a PC felől a várható polling tartósan megszűnik. Ehhez a REMOTE helyi watchdog/időfigyelése használható; ez nem generál buszforgalmat.

Kapcsolat helyreállása után a PC küldje újra a legfrissebb NUM, TRACK, TIME és STATE adatokat, egyenként, a 10 ms-os @S pollingok közé illesztve.

# 10. Referencia tranzakció

PC -> @S\r\n
REMOTE -> @B00000000\r\n
PC -> @A\r\n
PC -> @T02:03.4\r\n
REMOTE -> @A\r\n
PC -> @S\r\n
REMOTE -> @B10000000\r\n
PC -> @A\r\n

A második @B válasz START lenyomást jelez. A WPF playback engine ebből egyetlen START eseményt képez a 0->1 él alapján.

# 11. Implementációs elfogadási feltételek

192000 8N1 ASCII kommunikáció működik.

A @S polling normál üzemben ~10 ms periódussal fut és kijelzőfrissítés nem éhezteti ki.

Mind a 8 gombbit parse-olható; az első öt kiosztása rögzített.

Minden display parancs ACK/NACK/timeout kezelést kap.

Retry mellett sincs hosszú control-kiesés.

A pending display adatok coalescinggal mindig a legfrissebb értékre frissülnek.

Kommunikációs FAULT mindkét oldalon látható.

Újracsatlakozás után a kijelző teljes állapota újraszinkronizálódik.