# Playback Controller RS485 Protocol v1.0

REMOTE mikrokontroller programozási és gyors referencia

# 1. Mit kell megvalósítanod?

A REMOTE egy egyszerű RS485 slave. A PC kérdez és adatot küld; a REMOTE csak válaszol. A legfontosabb feladat a gombok gyors, megbízható visszaadása. A kijelzőfrissítés másodlagos.

# 2. Soros beállítás

| Beállítás | Érték |
| --- | --- |
| Baud | 192000 |
| Formátum | 8N1 |
| Kódolás | ASCII |
| Flow control | nincs |
| Parancskezdő | @ |
| Sorvég | \r\n |

Minden üzenet olvasható szöveg. Például:

@S\r\n
@B00000000\r\n
@T02:03.4\r\n
@KHighway to Hell\r\n

# 3. Parancs / formátum összefoglaló

| Irány | Parancs | Példa | Mit csinál? |
| --- | --- | --- | --- |
| PC -> REMOTE | @S | @S | Gombok lekérése |
| REMOTE -> PC | @Bxxxxxxxx | @B00100000 | 8 gomb állapota |
| Mindkettő | @A | @A | ACK / rendben |
| Mindkettő | @X | @X | NACK / hiba |
| PC -> REMOTE | @TMM:SS.d | @T02:03.4 | Idő kijelzése |
| PC -> REMOTE | @N<number> | @N12 | Track sorszám |
| PC -> REMOTE | @K<name> | @KHighway to Hell | Track név |
| PC -> REMOTE | @P<state> | @PP | Állapot |

A táblázatban minden parancs végére automatikusan értendő a \r\n.

# 4. Gombok

PC:      @S\r\n
REMOTE:  @B00000000\r\n
PC:      @A\r\n

A @B után mindig pontosan 8 darab 0 vagy 1 következik:

| Karakter | Gomb | Példa, ha csak ez van lenyomva |
| --- | --- | --- |
| 1. | START | @B10000000 |
| 2. | STOP | @B01000000 |
| 3. | PAUSE | @B00100000 |
| 4. | PREV | @B00010000 |
| 5. | NEXT | @B00001000 |
| 6. | RESERVED | - |
| 7. | RESERVED | - |
| 8. | RESERVED | - |

0 = felengedve, 1 = lenyomva. A REMOTE firmware-ben érdemes a fizikai gombokat debounce-olni, majd ebből előállítani a nyolc karakteres állapotot.

Ha a PC @X-et küld a @B válaszra, ismételd meg ugyanazt a @B sort. Ha @A érkezik, a tranzakció kész.

# 5. Kijelző

A kijelzőn négy adat van: sorszám, time code, state és track név.

## 5.1 Time

@T02:03.4\r\n

Formátum: MM:SS.d, tehát perc:másodperc.tizedmásodperc. Nem kell tizedmásodpercek számából átszámolni: a PC eleve olvasható formában küldi. Helyes parancs után válasz: @A.

## 5.2 Sorszám

@N12\r\n

A kijelző aktuális track sorszáma. Válasz: @A.

## 5.3 Track név

@KHighway to Hell\r\n

A K utáni teljes szöveg a CRLF-ig a track neve. Válasz: @A. A track névben ne használj @, CR vagy LF karaktert.

## 5.4 State

| Parancs | Jelentés | Track név |
| --- | --- | --- |
| @PQ | QUEUED | folyamatos |
| @PP | PLAYING | villog |
| @PA | PAUSED | folyamatos |
| @PS | STOPPED | folyamatos |

PLAYING esetén a villogtatást maga a REMOTE csinálja saját timerből; a PC nem küld villogtató parancsokat.

# 6. A fontos prioritási szabály

A PC körülbelül 10 ms-onként küld @S lekérdezést. A kijelzőparancsok ezek között érkeznek. A REMOTE-nak ezért gyorsan kell parse-olnia és válaszolnia; ne legyen hosszú blokkoló kijelzőművelet a soros fogadásban.

@S -> @B........ -> @A
@T02:03.4 -> @A
@S -> @B........ -> @A
@N12 -> @A
@S -> @B........ -> @A
@KHighway to Hell -> @A

A remote control az elsődleges. Ha a kijelző rajzolása lassú, azt külön állapotgépben / főciklusban végezd, ne úgy, hogy közben a UART feldolgozás hosszú időre megáll.

# 7. Hibakezelés

| Helyzet | REMOTE teendő |
| --- | --- |
| Érvényes @S | Azonnal @Bxxxxxxxx válasz |
| Érvényes @T/@N/@K/@P | Adat elfogadása, majd @A |
| Ismeretlen/hibás parancs | @X |
| PC @X-et küld a @B után | Ugyanaz a @B ismét |
| PC polling tartósan eltűnik | COMM ERROR kijelzés |

CRC nincs. A hibadetektálás a kötött formátum, ACK/NACK, timeout és retry alapján történik.

# 8. COMM ERROR

A PC folyamatos @S pollingja egyben heartbeat. Külön heartbeat parancs nincs. A REMOTE jegyezze meg, mikor érkezett utoljára érvényes PC parancs / @S. Ha ez tartósan megszűnik, a kijelzőn jelenjen meg jól látható COMM ERROR. A REMOTE ettől még ne kezdjen önálló RS485 adásba.

A pontos hibahatár firmware-konstans lehet. A PC oldalon több sikertelen tranzakció után szintén kommunikációs hiba jelenik meg.

# 9. Javasolt REMOTE parser logika

1. UART RX karakterek gyűjtése
2. '@' megkeresése / frame kezdete
3. gyűjtés CRLF-ig
4. parancskód vizsgálata
5. payload ellenőrzése
6. parancs végrehajtása vagy adat eltárolása
7. @A / @X / @B válasz
8. vissza a fogadáshoz

A kijelző tényleges újrarajzolását célszerű elválasztani a parserből: a parser csak frissítse a változókat/flag-eket, majd a főprogram rajzolja ki őket. Így a 10 ms-os gombpolling kevésbé akad meg.

# 10. Teljes példa

PC      @S\r\n
REMOTE  @B00000000\r\n
PC      @A\r\n

PC      @N12\r\n
REMOTE  @A\r\n

PC      @S\r\n
REMOTE  @B00000000\r\n
PC      @A\r\n

PC      @KHighway to Hell\r\n
REMOTE  @A\r\n

PC      @S\r\n
REMOTE  @B10000000\r\n
PC      @A\r\n

PC      @PP\r\n
REMOTE  @A\r\n

PC      @T00:00.1\r\n
REMOTE  @A\r\n

A @B10000000 azt jelenti, hogy a START gomb lenyomva van. A PC ebből indítja a playbacket. A @PP hatására a REMOTE PLAYING állapotot mutat, és a tracknév helyben villog.